# Guide d’Installation et de Configuration Pas-à-Pas : Home Assistant Vanlife « Lupo »

Véhicule : Van Lupo 🐺 — Westfalia Kelsey 2026 (Porteur Ford Transit Custom Tourneo V710, 2.0 EcoBlue 170 ch, 4×4, BVA8)
Rédacteur : Dobby 🦉
Date du rapport : 4 octobre 2026
Échéance installation physique : 1er novembre 2026
Version HAOS : HAOS 18.3 (Core & Supervisor à jour, auto-update désactivé)

## 1. Architecture Matérielle & Infrastructure Embarquée

### 1.1 Unité Centrale (Raspberry Pi 5)

- Calculateur : Raspberry Pi 5 (4 Go RAM).

- Support de stockage : Carte MicroSD Samsung PRO Endurance 256 Go (Note : le stockage NVMe a été retiré suite au problème de boot identifié le 01/10).

- Alimentation & UPS :

  - Alimentation principale : Câble USB-C direct 5V/5A.

  - Maintien d’alimentation (UPS) : Carte Geekworm X1205 équipée de 2 accus 18650 (assure la coupure propre en cas de perte secteur/batterie cellule).

- Refroidissement & Boîtier : Boîtier métallique Geekworm X1201-C1 articulé autour du refroidisseur actif officiel RPi 5 et d’un ventilateur Noctua NF-A4x10 pour un fonctionnement silencieux.

- Prochaines étapes matérielles : Montage sur silentblocs anti-vibrations et application d’un vernis de tropicalisation (conformal coating) sur la carte.

### 1.2 Protocoles, Bus & Interfaces Capteurs

- Réseau Zigbee :

  - Coordinateur : Sonoff ZBDongle-E (firmware EmberZNet, canal Zigbee 15).

  - Gestionnaire : Zigbee2MQTT v5 connecté au broker Mosquitto MQTT (:1883).

  - Capteurs d’ouverture (×8) : Aqara MCCGQ11LM (binary_sensor.door_*) placés sur : Porte conducteur, Porte passager, Porte coulissante gauche, Porte coulissante droite, Hayon arrière, Toit relevable, Frigo, Tiroirs cuisine.

- Interface Véhicule OBD-II / CAN Bus :

  - Module : WiCAN Pro (lecture simultanée HS-CAN et MS-CAN).

  - Compatibilité : Interfaçage validé avec le système d’alarme/protection Exosfer OBD Protect.

  - Entités remontées (17+) : Vitesse (sensor.speed), Régime moteur (sensor.rpm), Niveau carburant (sensor.fuel_level), Température LDR (sensor.coolant_temp), Codes défaut (sensor.dtc / binary_sensor.dtc_active), Pression Turbo (sensor.boost_pressure), TPMS BCM (pression 6 pneus).

- Interface Électrique Cellule — « DS300 Tap » (CBE DS300) :

  - Tension batterie cellule : sensor.leisure_battery_voltage

  - Tension batterie porteur : sensor.starter_battery_voltage

  - Moteur tournant (Signal D+) : binary_sensor.engine_running

  - Présence 230 V (Secteur/Shore Power) : binary_sensor.shore_power

  - Niveaux d’eaux : Eau propre (sensor.fresh_water_level), Eaux grises (sensor.grey_water_level).

- Capteurs Auxiliaires & Énergie (Phases ultérieures) :

  - Victron SmartShunt 500A + MPPT 100/20 (Liaison VE.Direct → USB).

  - IMU MPU6050 (inclinaison pitch/roll), Station BME280 (météo ext.), Mopeka Pro Check BLE (niveau gaz propane/butane), GPS u-blox 7 USB, ESP32-CAM (vidéosurveillance go2rtc).

### 1.3 Architecture Réseau Distribuée

- Topologie : 3 instances Home Assistant autonomes (Mac M5 Belgique, RPi 5 Esneux, RPi 5 Van Lupo).

- Accès distant : Maillage sécurisé Tailscale permettant la supervision et la notification push sur iPhone, même en itinérance sans IP fixe.

## 2. Pile Logicielle & Configuration Initiale

### 2.1 Services & Add-ons Requis

- Mosquitto Broker : Service MQTT principal sur le port 1883.

- Zigbee2MQTT : Configuration du contrôleur Ember sur le canal 15 (adapter: ember).

- Tailscale Add-on : Authentification et raccordement au réseau privé vanlife.

- go2rtc : Traitement des flux vidéo légers pour l’intégration des caméras ESP32.

### 2.2 Standardisation des Noms d’Entités

Pour garantir la maintenabilité, chaque capteur doit suivre la convention de nommage ci-dessous : * binary_sensor.door_front_left / binary_sensor.door_front_right * binary_sensor.door_sliding_left / binary_sensor.door_sliding_right * binary_sensor.door_tailgate (Hayon) * binary_sensor.door_popup_roof (Toit relevable) * binary_sensor.door_frigo (Frigo) * binary_sensor.door_drawers (Tiroirs)

## 3. Méthodologie des Helpers input_number (Variables Dynamiques)

### 3.1 Règle Absolue

Aucune valeur de seuil, de délai ou de consigne ne doit être inscrite en dur dans les fichiers YAML d’automatisation.
Toutes les valeurs de consigne doivent pointer vers des helpers input_number.vanlife_*. Cela permet d’ajuster le comportement du van en direct depuis le tableau de bord Lovelace sans redémarrer Home Assistant.

### 3.2 Tableau des Helpers de Réglage

| Nom du Helper | Libellé / Usage | Valeur par défaut | Unité | Min / Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| input_number.vanlife_porte_roulage_seuil_vitesse | Vitesse min. pour alerte porte | 5 | km/h | 0 / 30 |
| input_number.vanlife_porte_roulage_delai | Tempo alerte porte oubliée | 15 | secondes | 5 / 60 |
| input_number.vanlife_hayon_delai | Tempo alerte hayon | 30 | secondes | 10 / 120 |
| input_number.vanlife_frigo_timer | Delai max. frigo ouvert | 60 | secondes | 15 / 300 |
| input_number.vanlife_surchauffe_seuil_temp | Température alerte surchauffe | 38 | °C | 25 / 50 |
| input_number.vanlife_carburant_seuil_min | Seuil bas niveau carburant | 15 | % | 5 / 30 |
| input_number.vanlife_conso_seuil_anomalie | Seuil alerte surconsommation | 12.0 | L/100km | 6 / 20 |

## 4. Déploiement des 6 Automatisations Critiques (Priorité P1)

### Scénario 1.1 — Porte ou Panneau Oublié en Roulage

- Objectif : Détecter si une porte, le frigo, le toit ou le hayon est ouvert alors que le véhicule se met à rouler.

- Triggers : Changement d’état de binary_sensor.door_* à on OU démarrage moteur (binary_sensor.engine_running = on) OU sensor.speed > 5 km/h.

- Conditions : Vehicle en mouvement (sensor.speed > input_number.vanlife_porte_roulage_seuil_vitesse OU binary_sensor.engine_running = on).

- YAML d’automatisation :

alias: "Vanlife - P1 - Porte oubliée en roulage"
description: "Déclenche une alerte critique si un ouvrant est ouvert pendant le roulage"
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.speed
    above: input_number.vanlife_porte_roulage_seuil_vitesse
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.engine_running
    to: "on"
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.door_front_left
      - binary_sensor.door_front_right
      - binary_sensor.door_sliding_left
      - binary_sensor.door_sliding_right
      - binary_sensor.door_tailgate
      - binary_sensor.door_popup_roof
      - binary_sensor.door_frigo
    to: "on"
    for:
      seconds: "{{ states('input_number.vanlife_porte_roulage_delai') | int }}"
condition:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.engine_running
    state: "on"
  - condition: template
    value_template: >
      {{ expand('group.all_van_doors') | selectattr('state', 'eq', 'on') | list | count > 0 }}
action:
  - service: notify.notify
    data:
      title: "⚠️ ALERTE SÉCURITÉ LUPO"
      message: "Attention, un ouvrant est ouvert alors que le véhicule roule !"
      data:
        push:
          sound:
            name: default
            critical: 1
            volume: 1.0

### Scénario 1.3 — Frigo Ouvert Trop Longtemps

- Objectif : Éviter la rupture de la chaîne du froid et la décharge inutile de la batterie cellule.

- Trigger : binary_sensor.door_frigo reste à on pendant une durée définie.

- YAML d’automatisation :

alias: "Vanlife - P1 - Frigo ouvert trop longtemps"
description: "Alerte si la porte du réfrigérateur reste ouverte"
trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.door_frigo
    to: "on"
    for:
      seconds: "{{ states('input_number.vanlife_frigo_timer') | int }}"
condition: []
action:
  - service: notify.notify
    data:
      title: "❄️ Frigo Lupo"
      message: "La porte du réfrigérateur est ouverte depuis plus de {{ states('input_number.vanlife_frigo_timer') }} secondes."

### Scénario 2.2 — Surchauffe de l’Habitacle

- Objectif : Protéger les animaux, les équipements électroniques et les batteries contre une chaleur excessive en stationnement.

- Trigger : sensor.temp_habitacle dépasse input_number.vanlife_surchauffe_seuil_temp.

- Action : Notification Push d’urgence + activation automatique du relais de ventilation de secours.

- YAML d’automatisation :

alias: "Vanlife - P1 - Surchauffe Habitacle"
description: "Alerte de température élevée et déclenchement de la ventilation"
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.temp_habitacle
    above: input_number.vanlife_surchauffe_seuil_temp
condition: []
action:
  - service: switch.turn_on
    target:
      entity_id: switch.relais_ventilation_secours
  - service: notify.notify
    data:
      title: "🔥 ALERTE SURCHAUFFE HABITACLE"
      message: "La température intérieure de Lupo a atteint {{ states('sensor.temp_habitacle') }}°C. Ventilation activée."
      data:
        push:
          sound:
            name: default
            critical: 1
            volume: 0.8

### Scénario 7.1 — Niveau Carburant Critique

- Objectif : Prévenir le risque de panne sèche lors des trajets en zones isolées.

- Trigger : sensor.fuel_level passe sous input_number.vanlife_carburant_seuil_min.

- YAML d’automatisation :

alias: "Vanlife - P1 - Alerte Niveau Carburant"
description: "Alerte lorsque la jauge du réservoir passe sous le seuil critique"
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.fuel_level
    below: input_number.vanlife_carburant_seuil_min
condition:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.engine_running
    state: "on"
action:
  - service: notify.notify
    data:
      title: "⛽ Carburant Bas"
      message: "Niveau de réservoir bas : {{ states('sensor.fuel_level') }}% restant."

### Scénario 7.2 — Anomalie de Consommation Trajet

- Objectif : Détecter une surconsommation anormale (fuite, régénération FAP bloquée, sous-gonflage sévère).

- Trigger : Consommation moyenne calculée sensor.fuel_consumption supérieure à input_number.vanlife_conso_seuil_anomalie.

- YAML d’automatisation :

alias: "Vanlife - P1 - Anomalie Consommation Trajet"
description: "Détection d'une consommation moyenne anormale en cours de route"
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.fuel_consumption
    above: input_number.vanlife_conso_seuil_anomalie
    for:
      minutes: 10
condition:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.engine_running
    state: "on"
action:
  - service: notify.notify
    data:
      title: "📊 Consommation Anormale"
      message: "La consommation moyenne s'élève à {{ states('sensor.fuel_consumption') }} L/100km sur les 10 dernières minutes."

### Scénario 7.3 — Codes Défaut Moteur Active (DTC OBD-II)

- Objectif : Remonter immédiatement tout code erreur renvoyé par le calculateur Ford Transit (BCM/PCM via WiCAN Pro).

- Trigger : binary_sensor.dtc_active passe à on.

- YAML d’automatisation :

alias: "Vanlife - P1 - Code Défaut Moteur DTC"
description: "Alerte immédiate en cas d'apparition d'un code défaut OBD"
trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.dtc_active
    to: "on"
condition: []
action:
  - service: notify.notify
    data:
      title: "⚠️ DIAGNOSTIC MOTEUR (DTC)"
      message: "Un code défaut moteur a été détecté par le WiCAN Pro : {{ states('sensor.dtc') }}."
      data:
        push:
          sound:
            name: default
            critical: 1
            volume: 1.0

## 5. Roadmap Global & Déploiement Phasé (P2 à P4)

| Priorité | Scénarios | Description & Intégration | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 P1 | 1.1, 1.3, 2.2, 7.1, 7.2, 7.3 | Socle critique de sécurité, climatisation et moteur | Octobre 2026 |
| 🟡 P2 | 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.6, 7.4, 7.5, 7.6 | Hayon bivouac, tiroirs, intrusion, condensation, pitch/roll, turbo, Webasto | Novembre 2026 |
| 🟢 P3 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.1, 2.3 | Victron VE.Direct (SOC/MPPT), gaz Mopeka, niveaux d’eau, toit, spots GPS | Décembre 2026 |
| 🔵 P4 | 2.4, 2.5, 4.2 | Peak dB nuit, alerte gel batteries/eau, rentrée auto des stores météo | 2027 |

## 6. Liste de Contrôle Finale pour l’Installation Physique

- 1. Matériel RPi 5 : Poser les silentblocs anti-vibrations et appliquer le vernis tropicalisant (conformal coating).

- 2. Zigbee : Appairer et nommer les 8 détecteurs Aqara MCCGQ11LM avec leurs identifiants standardisés (door_*).

- 3. CAN Bus : Connecter la prise WiCAN Pro sur le port OBD-II et valider le contournement Exosfer OBD Protect.

- 4. CBE DS300 : Raccorder les sorties d’état du module DS300 Tap au RPi 5 (D+, tensions, niveaux d’eau).

- 5. Interface Lovelace : Créer la vue « Réglages Vanlife » intégrant les sliders pour tous les helpers input_number.vanlife_*.

- 6. Tests Réseau : Valider la réception des notifications push critiques sur l’iPhone via Tailscale, hors réseau cellulaire domestique.