# Fiche atelier — Dépose du rétroviseur intérieur

## Ford Tourneo Custom / Transit Custom — millésime 2026 (génération V710)

Document compilé par Dobby 🦉 — 2026-10-13 Usage : mécanicien / atelier. À valider sur le véhicule avant intervention.

## 1. Identification du véhicule

Le Tourneo Custom 2026 appartient à la nouvelle génération V710 (lancée fin 2023 / début 2024). Il partage le pare-brise et l’ensemble rétroviseur avec le Transit Custom V710.

Deux familles de rétroviseur intérieur peuvent équiper ce modèle :

| Type | Particularité |
| --- | --- |
| Rétroviseur standard | manuel, ou électrochrome (auto-dimming) avec connecteur 12V |
| Rétroviseur numérique « camera display » | Digital Interior Mirror Ford : bascule miroir / écran caméra arrière (accessoire d’origine, kit ~480 £) |

## 2. Principe de fixation (le point clé)

Le miroir ne se visse pas au pare-brise. La fixation se compose de :

- Une embase métallique (« button ») collée au pare-brise avec une colle spécifique.

- Le miroir se clipse sur cette embase par rotation ~45° (quart de tour) — design commun à la famille Ford Transit. Certaines finitions ajoutent une vis Torx T20 derrière l’embase.

- Un cache plastique en deux demi-coques clipsées (le « cowl ») entoure la base et abrite la caméra ADAS + le capteur de pluie/luminosité.

Confirmé sur Transit Custom depuis la génération 2018 : embase métal collée sous le cache, pas de fixation traversante.

## 3. Outils nécessaires

- Outil de démontage plastique (spudger / trim tool)

- Tournevis Torx T20 (selon finition)

- Chiffon + pince multiprise (si quart de tour récalcitrant)

- Petit tournevis plat enrubanné (levier de secours)

- Kit colle miroir (Permatex ou Loctite) si recollage de l’embase

- Crayon gras (repérage de position)

- Rasoir / lame (nettoyage ancienne colle)

## 4. Procédure de dépose (pas à pas)

- Couper le contact. Si on touche aux connecteurs caméra/capteur → débrancher la batterie (évite les codes défaut ADAS).

- Déposer le cache plastique autour du miroir : deux demi-coques, joint au milieu, simplement clipsées. Les écarter avec un spudger. Ne pas forcer au tournevis métal (marque le plastique).

- Débrancher le(s) connecteur(s) du rétroviseur si auto-dimming ou caméra (faisceau descendant du pavillon/plafonnier).

- Libérer le miroir : saisir la base du miroir (jamais le verre) et tourner ~45° pour le désolidariser de l’embase collée.

  - Sens habituel : antihoraire (à confirmer visuellement sur la pièce).

  - Ne pas tirer vers le bas : risque de casser l’embase ou de fissurer le pare-brise.

  - Si résistance : pince multiprise + chiffon autour de l’embase pour tourner sans marquer.

  - Si vis Torx T20 présente : la dévisser d’abord, le miroir se libère ensuite en glissant/tournant.

- Laisser l’embase collée en place, sauf si elle est décollée ou à repositionner.

## 5. Repose / recollage de l’embase

Si l’embase est décollée ou à repositionner :

- Avant dépose, marquer la position au crayon sur l’extérieur du pare-brise.

- Gratter l’ancienne colle au rasoir, nettoyer verre + embase (dégraissant).

- Appliquer le promoteur d’adhérence du kit.

- Une seule goutte de colle au centre, replacer l’embase bonne orientation (partie étroite en haut), maintenir 60 s.

- Attendre 15–30 min (24 h idéalement) avant de remonter le miroir.

## 6. Point ADAS & recalibrage

Le capot derrière le miroir abrite : - la caméra frontale (Pre-Collision Assist, maintien de voie, lecture des panneaux) ; - le capteur de pluie / luminosité.

Règles :

- Retirer/remettre uniquement le miroir (caméra non touchée) → pas de recalibrage.

- Remplacement de pare-brise ou dépose de la caméra → recalibrage ADAS obligatoire (Ford IDS / FDRS). À faire réaliser par le vitrier si pare-brise changé.

## 7. Pièces & consommables

- Kit colle miroir : Permatex / Loctite « Rearview Mirror Adhesive ».

- Clips de rechange du cache (fragiles, cassent facilement).

- Miroir de remplacement : référence US Transit 5M5Z-17000-A (non valable pour l’Europe). Pour le Tourneo Custom EU : commander via le FINIS Ford exact (à confirmer avec le VIN).

## 8. Points de vigilance

- Ne jamais tirer sur le verre du miroir — toujours sur la base.

- Ne pas forcer le cache plastique au métal.

- Débrancher la batterie avant toute manipulation des connecteurs caméra.

- Vérifier sur le véhicule : quart de tour seul ou vis Torx T20 en plus (selon équipement).

- Après recollage, respecter le temps de prise avant de remonter le miroir.

## 9. Sources & limites

- Manuel officiel Ford 2024 Tourneo Custom / Transit Custom — fordservicecontent.com (variantid 9756 et 11212) : sections Interior Mirror, auto-dimming, Interior Mirror With Camera Display.

- Vidéos de montage Ford Transit : Out There Vans, The Trio In Transit (montage quart de tour 45°, cache clipsé).

- Forum fordtransit.org (Transit Custom 2018) : embase métal collée sous le trim.

Limite : il n’existe pas de fiche atelier publique pas-à-pas pour le rétroviseur du V710. Le manuel propriétaire couvre le fonctionnement, pas la dépose. Cette fiche assemble la doc Ford officielle et les retours terrain. Le seul point à valider sur place : quart de tour seul, ou vis Torx T20 en plus.